ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ИНТЕРФЕЙСЫ И УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»

- Требования к лабораторным работам:

Язык программирования: С++

Операционная система: Windows

Не использовать высокоуровневые библиотеки для работы с устройства  (как WMI в NET.)

ЭРУД по дисциплине: ссылка

- Задания на лабораторные работы:

1. Энергопитание

Вывести информацию об энергопитании компьютера:

- в режиме реального времени показывать тип энергопитания;

- информация о типе батареи;

- уровень заряда батареи (%);

- текущий режим энергосбережения;

- реализовать переход в спящий режим и гибернацию из консоли.

- вывести время работы аккумулятора без подключения к зарядке;

- вывести оставшееся время работы аккумулятора после отключения зарядного устройства.

2. Конфигурационное пространство PCI

Вывести список всех устройств, подключенных к шине PCI, с их  характеристиками (DevicedID и VendorID состоящие из 4-х символов) в виде таблицы.

Подключение к шине производить с помощью готовых библиотек нельзя!!! Подключение к шине реализовать с применением портов ввода-вывода.

Дополнительная информация для выполнения лабораторной работы представлена после всех заданий на лабораторные работы.

3. HDD / SSD

Вывести данные о диске (ах) по варианту, подключенных к компьютеру:

- модель;

- изготовитель;

- серийных номер;

- версия прошивки (firmware);

- сведения о памяти (свободно/занято/всего);

- тип интерфейса;

- список поддерживаемых режимов.

По вариантам:

- диск HDD;

- диск SSD.

Только в случае, отсутствия диска (HDD или SSD), указанного по  варианту на сдаваемом компьютере, разрешается вывести информацию о  имеющемся диске (ах). Отсутствие диска по варианту необходимо  продемонстрировать в диспетчере устройств и сообщить преподавателю во время выдачи задания.

Вывод информации о подключенных USB-устройствах не делать.

Подключение к шине производить с помощью готовых библиотек нельзя!!! Подключение к шине реализовать через порты ввода-вывода.

Дополнительная информация для выполнения лабораторной работы представлена после всех заданий на лабораторные работы.

4. Веб-камера

Вывести информацию об установленной веб-камере.

Осуществить захват изображения (фото и видео) с последующим  сохранением в файл.

По вариантам:

- предусмотреть скрытый вариант фотонаблюдения, когда на мониторе  и на панели задач не отображается информация о Вашем работающем  приложении;

- предусмотреть скрытый вариант видеонаблюдения, когда на мониторе  и на панели задач не отображается информация о Вашем работающем  приложении.

5. USB-устройства

Реализовать мониторинг USB-портов:

- отслеживать появление нового USB-устройства в системе;

- события безопасного и небезопасного извлечения устройства в консоли;

- отказ в безопасном извлечении.

Для всех извлекаемых USB-устройств предусмотреть возможность программного безопасного извлечения.

Приложение должно корректно работать с модифицированными USB устройствами – например, разбитыми на пару дисков или смонтированными как CD-ROM + Flash.

Список устройств, подключение которых необходимо продемонстрировать:

- мышь;

- флэшка.

6. Работа с интерфейсом Bluetooth

Реализовать мониторинг устройств, подключаемых через интерфейс Bluetooth. Подключиться к устройству и выполнить задание по одному из указанных ниже вариантов (музыкальный / голосовой)

Варианты передачи файла:

- передать файл с ноутбука на умную колонку и реализовать механизм автоматического воспроизведения после передачи;

- передать файл с ноутбука на ноутбук и воспроизвести;

- передать файл с ноутбука на ноутбук и реализовать механизм автоматического воспроизведения после передачи и реализовать механизм автоматического воспроизведения после передачи (+1 балл за сложность);

- передать файл с ноутбука на телефон и реализовать механизм автоматического воспроизведения после передачи и реализовать механизм автоматического воспроизведения после передачи (+2 балл за сложность)

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ №2 и №3

Лабораторная работа №2

Лабораторная работа №3